RESUMEN EJECUTIVO

Capacitación TCP/IP - PLC Delta DVP12SE11R

Programa de 16 horas - Personal con experiencia básica

# Perfil del alumno y consideraciones

Esta planificación está diseñada para personal que completó el curso básico de PLC pero cuenta con poca experiencia práctica. Se contemplan:

- Ritmo pausado: más tiempo en cada tema para asegurar comprensión antes de avanzar

- Ejercicios incrementales: cada práctica parte de algo simple y suma complejidad gradualmente

- Repaso de conceptos base: se incluye tiempo para repasar redes, Ladder y herramientas

- Troubleshooting guiado: tiempo dedicado a diagnosticar errores comunes

- Ejercicio integrador final: consolida todos los métodos en un caso real de VALBOL

- Evaluación: cuestionario teórico-práctico + encuesta de satisfacción al cierre

# Carga horaria por sección

| # | Sección | Horas | Modalidad | Ejercicios |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Repaso - Acceso al modo programación | 2.0 hs | Teórico (0.5) + Práctico (1.5) | 1 ejercicios prácticos |
| 2 | Modbus TCP - PLC como servidor | 3.0 hs | Teórico (1.0) + Práctico (2.0) | 3 ejercicios prácticos |
| 3 | Socket TCP - SOCKSND / SOCKRCV | 3.5 hs | Teórico (1.0) + Práctico (2.5) | 5 ejercicios prácticos |
| 4 | Webserver embebido del PLC | 2.0 hs | Teórico (0.5) + Práctico (1.5) | 3 ejercicios prácticos |
| 5 | Email / Notificaciones vía SMTP | 3.0 hs | Teórico (1.0) + Práctico (2.0) | 5 ejercicios prácticos |
| 6 | Comunicación PLC a PLC + Integración final | 2.5 hs | Teórico (0.5) + Práctico (1.5) + Eval (0.5) | 3 ejercicios prácticos |
|  | TOTAL | 16 hs | Teórico: 4.5 hs | Práctico: 11.5 hs |

# Distribución en jornadas

Se recomienda distribuir en 4 jornadas de 4 horas, con breaks de 15 min entre bloques:

| Jornada | Contenido | Horario sugerido | Enfoque |
| --- | --- | --- | --- |
| Día 1 (4 hs) | S1: Repaso y conexión (2 hs) S2: Modbus TCP parte 1 (2 hs) | 08:00-10:00 (S1) 10:15-12:15 (S2) | Fundamentos y primer contacto TCP |
| Día 2 (4 hs) | S2: Modbus TCP parte 2 (1 hs) S3: Socket TCP (3 hs) | 08:00-09:00 (S2) 09:15-12:15 (S3) | Profundización en comunicación directa |
| Día 3 (4 hs) | S3: Socket TCP cierre (0.5 hs) S4: Webserver (2 hs) S5: Email parte 1 (1.5 hs) | 08:00-08:30 (S3) 08:45-10:45 (S4) 11:00-12:30 (S5) | Monitoreo web y notificaciones |
| Día 4 (4 hs) | S5: Email parte 2 (1.5 hs) S6: PLC a PLC + Integrador (2.5 hs) | 08:00-09:30 (S5) 09:45-12:15 (S6) | Integración final y evaluación |

Alternativa en 2 jornadas: Día 1 (8 hs): Secciones 1-3 (mañana S1+S2, tarde S2 cont.+S3). Día 2 (8 hs): Secciones 4-6 (mañana S4+S5, tarde S5 cont.+S6). Incluir 1 hora de almuerzo. Ritmo más exigente, evaluar según el grupo.

# Puntos clave y consejos por sección

## Sección 1: Repaso - Acceso al modo programación  [2.0 hs]

- Repaso de conceptos básicos: qué es un PLC, entradas/salidas, Ladder

- Tres formas de conexión: USB (mini-USB), Ethernet (RJ45), RS-485 (COM3)

- Software necesario: ISPSoft + COMMGR - instalación y verificación en cada PC

- Configuración de IP del PLC: vía DCISoft (visual) y vía instrucción TO en Ladder

- IP por defecto: 192.168.1.5 / Máscara: 255.255.255.0

- Conceptos básicos de redes: IP, máscara de subred, gateway, ping

- Práctica guiada: cada participante conecta su PC al PLC por Ethernet

- Verificación de conexión: LED COMM, ping, lectura de programa

- Ejercicio de refuerzo: cambiar la IP del PLC y reconectarse

Conclusión clave: Cada participante debe poder conectarse al PLC por Ethernet, verificar la conexión y cambiar la IP sin asistencia.

Consejo para el instructor: Dedicar tiempo a que TODOS los participantes logren conectarse. No avanzar hasta que cada uno haya verificado la conexión exitosamente. Aprovechar para repasar conceptos de redes si el grupo lo necesita.

## Sección 2: Modbus TCP - PLC como servidor  [3.0 hs]

- Introducción a redes industriales: historia, protocolos, medios físicos

- Qué es Modbus: origen, versiones (RTU, ASCII, TCP), por qué es el estándar

- Modbus TCP: puerto 502, funciones H03/H06/H10, estructura de trama

- El DVP12SE como servidor nativo - no requiere configuración adicional

- Mapeo de registros con detalle: D->4xxxx, M->0xxxx, X->1xxxx, Y->0xxxx

- Ejercicio 1: cargar valores fijos en D0-D9 y leer con ModbusClientX

- Ejercicio 2: escribir valores desde ModbusClientX y verificar en Monitor Mode

- Ejercicio 3: mover datos reales de entradas (X) a registros D y leerlos remotamente

- Discusión grupal: aplicaciones en tableros Line Break de VALBOL

- Troubleshooting común: firewall, subred incorrecta, COMMGR no corriendo

Conclusión clave: Es el método más simple y el punto de partida para cualquier integración. El mapeo de registros D -> Modbus 4xxxx debe quedar grabado.

Consejo para el instructor: Usar ejemplos concretos del proyecto Line Break (presiones, estados de válvulas). Hacer los 3 ejercicios de forma incremental: primero lectura, después escritura, después datos reales de I/O.

## Sección 3: Socket TCP - SOCKSND / SOCKRCV  [3.5 hs]

- Concepto de socket: qué es, cómo funciona, diferencia con Modbus

- Cuándo usar Socket vs Modbus: tabla comparativa con ejemplos reales

- Instrucción SOCKSND: parámetros explicados uno a uno con diagrama

- Instrucción SOCKRCV: recepción de datos y almacenamiento en registros D

- Registros especiales de Ethernet: D1120, D1355-D1370, M1350, M1351

- Ejercicio 1: instalar Hercules TCP listener en cada PC y verificar

- Ejercicio 2: programa Ladder básico que envía 3 registros al PC (SOCKSND)

- Ejercicio 3: agregar temporizador para envío periódico cada 5 segundos

- Ejercicio 4: recibir datos desde el PC al PLC (SOCKRCV) y mostrar en salidas

- Ejercicio 5: simular reporte - el PLC envía presión + estado + timestamp

- Análisis de errores comunes: timeout, IP incorrecta, puerto ocupado

Conclusión clave: Método más flexible pero requiere más programación Ladder. Los ejercicios incrementales ayudan a ganar confianza.

Consejo para el instructor: Ir paso a paso. Primero que funcione un envío simple, después agregar complejidad. Dejar que los participantes experimenten con errores (IP mal, puerto mal) para que aprendan a diagnosticar.

## Sección 4: Webserver embebido del PLC  [2.0 hs]

- El DVP12SE tiene webserver integrado - accesible desde cualquier navegador

- Cómo acceder: URL, credenciales, navegadores compatibles

- Recorrido completo por las secciones del webserver: I/O, registros, config

- Ejercicio 1: acceder al webserver desde PC, tablet y celular simultáneamente

- Ejercicio 2: activar/desactivar entradas físicas y ver cambios en la web

- Ejercicio 3: comparar valores del webserver vs Monitor Mode de ISPSoft

- Ventajas y limitaciones del webserver vs un SCADA completo

- Introducción a integración web avanzada: PLC -> Gateway -> Dashboard

- Demo conceptual: arquitectura con Node-RED o Python como gateway

- Discusión: cómo aplicar al monitoreo remoto de tableros en campo

Conclusión clave: Herramienta de monitoreo inmediato que no requiere software especial. Ideal para verificación rápida en campo.

Consejo para el instructor: Llevar un celular o tablet para mostrar que funciona desde cualquier dispositivo. Generar impacto visual mostrando cómo se ven los datos en tiempo real desde el teléfono.

## Sección 5: Email / Notificaciones vía SMTP  [3.0 hs]

- Concepto de SMTP: qué es, cómo funciona, por qué es útil para alarmas

- Tres métodos: vía HMI DOP, vía script Python, vía Socket TCP directo

- Método HMI (DOPSoft): configuración paso a paso del servicio SMTP

- Método Python (recomendado): pymodbus + smtplib explicado línea por línea

- Configuración de Gmail: contraseña de aplicación paso a paso

- Ejercicio 1: instalar Python y pymodbus en cada PC (guía de instalación)

- Ejercicio 2: script básico que lee registros del PLC e imprime en pantalla

- Ejercicio 3: agregar lógica de alarma - si valor < umbral, mostrar alerta

- Ejercicio 4: integrar envío de email con smtplib cuando se detecta alarma

- Ejercicio 5: programa Ladder que simula alarma de presión baja en Line Break

- Discusión: otras formas de notificación (Telegram bot, WhatsApp API, push)

Conclusión clave: El método Python es el más versátil. Los ejercicios incrementales (leer -> analizar -> notificar) construyen confianza progresivamente.

Consejo para el instructor: Si el grupo no tiene experiencia en Python, dedicar 30 min extra al inicio para lo básico: variables, if/else, while, imports. El script se copia y modifica, no hace falta escribirlo desde cero.

## Sección 6: Comunicación PLC a PLC + Integración final  [2.5 hs]

- Esquema Master-Slave: un PLC coordina la lectura/escritura automática

- Configuración en DCISoft: Data Exchange paso a paso

- Definir Slave ID + IP + registros de lectura y escritura

- Máximo 100 registros por esclavo, Enable Condition, modos de operación

- Dispositivos no-Delta: uso de direcciones Modbus hexadecimales

- Ejercicio 1: configurar Data Exchange entre dos PLCs (si hay disponibles)

- Ejercicio 2: simular con un PLC + ModbusClientX como esclavo virtual

- Ejercicio integrador: diseñar arquitectura de comunicación para tablero Line Break

- Repaso general: resumen comparativo de los 5 métodos TCP

- Evaluación de conocimientos: cuestionario teórico-práctico

- Evaluación del curso: encuesta de satisfacción

Conclusión clave: Cierre integrador que conecta todos los métodos con la aplicación real en los sistemas de VALBOL.

Consejo para el instructor: El ejercicio integrador es clave: que cada grupo diseñe en papel cómo comunicarían un tablero Line Break completo. Esto consolida todo el conocimiento.

# Material y recursos necesarios

## Equipamiento por participante/grupo

- PLC Delta DVP12SE11R con fuente 24VDC (mínimo 1 cada 2 personas)

- Cable Ethernet RJ45 (uno por participante)

- Cable mini-USB (uno por PLC)

- Switch Ethernet o router WiFi (red compartida)

- PC/Notebook con Windows + ISPSoft + COMMGR + DCISoft instalados

- ModbusClientX (cliente Modbus gratuito, descargar previamente)

- Hercules (HW-group) o Packet Sender (listener TCP)

- Python 3.x con pip install pymodbus (para sección 5)

- Cuenta Gmail de prueba con contraseña de aplicación (para SMTP)

- Multitester para verificar señales (opcional pero recomendado)

## Prerrequisitos del personal

- Curso básico de PLC aprobado (Ladder, temporizadores, contadores, SET-RESET)

- Manejo básico de PC (instalar software, navegar carpetas, usar navegador web)

- Conocimiento mínimo de redes: qué es una IP (se repasa en sección 1)

- NO se requiere experiencia en Python (se enseña lo necesario en sección 5)

- NO se requiere experiencia previa en comunicaciones industriales

## Documentación del curso

- Presentación: Capacitacion_TCP_DVP12SE.pptx (28 slides)

- Guía práctica: Guia_Practica_TCP_DVP12SE.docx (ejercicios paso a paso)

- Este resumen: Resumen_Capacitacion_TCP_16hs.docx (planificación)

- Manual Delta: DVP-ES2/SE Operation Manual - Programming

- Manual Delta: DVP-SE Instruction Sheet (config Ethernet)

VALBOL - Válvulas Worcester de Argentina S.A.

Curso de Formación en Programación de PLC - Nivel Intermedio - 16 horas