GUÍA PRÁCTICA – MÓDULO 3

Socket TCP – SOCKSND y SOCKRCV

# Ejercicio 1: Instalar Hercules y escuchar (⭐)

Objetivo: Preparar la PC para recibir datos del PLC. Duración: 5 min

- Descargar Hercules de www.hw-group.com (o usar el ya instalado)

- Abrir Hercules → solapa "TCP Server"

- En "Port": escribir 10000

- Click "Listen" → debe decir "Listening"

- Abrir CMD → ipconfig → anotar tu IP (ej: 192.168.0.10)

✅ Resultado: Hercules dice "Listening on port 10000" y sabés tu IP.

# Ejercicio 2: Primer envío SOCKSND (⭐⭐)

Objetivo: Enviar 3 valores del PLC a la PC. Duración: 10 min

## Programa Ladder

// Cargar IP de tu PC (ej: 192.168.0.10)

R1:  ||──[ M1002 ]──[  MOV  K192  D200 ]──||

R2:  ||──[ M1002 ]──[  MOV  K168  D201 ]──||

R3:  ||──[ M1002 ]──[  MOV  K0    D202 ]──||

R4:  ||──[ M1002 ]──[  MOV  K10   D203 ]──||

// Cargar datos a enviar

R5:  ||──[ M1002 ]──[  MOV  K350  D100 ]──||  Presión

R6:  ||──[ M1002 ]──[  MOV  K220  D101 ]──||  Temperatura

R7:  ||──[ M1002 ]──[  MOV  K1    D102 ]──||  Estado

// Enviar al presionar X0

R8:  ||──[  X0  ]───[ SOCKSND K1 D100 K3 K10000 D200 ]──||

||───────────[     END          ]──||

⚠ Cambiar D203=K10 por la IP real de tu PC (el último octeto).

✅ Resultado: Activar X0 → en Hercules aparecen los datos.

# Ejercicio 3: Envío periódico cada 5 seg (⭐⭐⭐)

Objetivo: Enviar datos automáticamente sin tocar X0. Duración: 10 min

## Reemplazar Rung 8

// Timer de 5 segundos

R8:  ||──[ M1000 ]──[  TMR  T0  K50   ]──||  Timer 5s

// Cuando T0 llega: enviar + resetear + incrementar

R9:  ||──[  T0  ]───[ SOCKSND K1 D100 K3 K10000 D200 ]──||

R10: ||──[  T0  ]───[  INC  D100       ]──||  Presión sube

R11: ||──[  T0  ]───[  RST  T0         ]──||  Reset timer

✅ Resultado: Hercules recibe datos nuevos cada 5 seg, con presión subiendo.

# Ejercicio 4: Recibir datos con SOCKRCV (⭐⭐⭐)

Objetivo: La PC envía datos al PLC. Duración: 10 min

// SOCKRCV escucha en puerto 10000

R1:  ||──[ M1000 ]──[ SOCKRCV K1 D300 K5 K10000 D200 ]──||

// Si D300 > 0, encender Y0

R2:  ||──[ M1000 ]──[  CMP  D300  K0   ]──||

R3:  ||──[ M10  ]───[  SET  Y0         ]──||

✅ Resultado: Datos fluyen de la PC al PLC. Combinado con SOCKSND = bidireccional.

# Ejercicio 5: Reporte Line Break completo (⭐⭐⭐⭐)

Objetivo: Reporte automático de 8 registros cada 5 seg. Duración: 10 min

| Reg | Dato | Reg | Dato |
| --- | --- | --- | --- |
| D100 | Presión sensor 1 | D104 | Estado válvula |
| D101 | Presión sensor 2 | D105 | Modo operación |
| D102 | Presión sensor 3 | D106 | Alarmas |
| D103 | Contador ciclos | D107 | N° de reporte |

// Enviar 8 registros D100-D107 cada 5 seg

R8:  ||──[ M1000 ]──[  TMR  T0  K50       ]──||

R9:  ||──[  T0  ]───[ SOCKSND K1 D100 K8 K10000 D200 ]──||

R10: ||──[  T0  ]───[  INC  D107           ]──||  N° reporte

R11: ||──[  T0  ]───[  RST  T0             ]──||

✅ Resultado: Sistema de telemetría Line Break funcionando por Socket TCP.