GUÍA PRÁCTICA – MÓDULO 5

Email SMTP con Python – pymodbus + smtplib

# Preparación: instalar Python y pymodbus

- Descargar Python de python.org → Instalar (¡marcar Add to PATH!)

- Abrir CMD → pip install pymodbus

- Verificar: python -c "import pymodbus; print('OK')"

- Gmail: ir a myaccount.google.com/apppasswords → generar clave de 16 caracteres

⚠ La App Password de Gmail NO es tu contraseña normal. Se genera en la página de seguridad de Google.

# Ejercicio 1: Leer registros del PLC (⭐)

Crear archivo: ejercicio1_leer.py

# ejercicio1_leer.py

from pymodbus.client import ModbusTcpClient

plc = ModbusTcpClient('192.168.0.82', port=502)

plc.connect()

resultado = plc.read_holding_registers(0, 5, slave=1)

print('Valores:', resultado.registers)

plc.close()

Ejecutar: CMD → python ejercicio1_leer.py

✅ Resultado: Muestra los valores de D0-D4 del PLC en pantalla.

# Ejercicio 2: Detectar alarma (⭐⭐)

# ejercicio2_alarma.py

from pymodbus.client import ModbusTcpClient

import time

plc = ModbusTcpClient('192.168.0.82', port=502)

plc.connect()

while True:

reg = plc.read_holding_registers(0, 3, slave=1)

p1, p2, p3 = reg.registers

print(f'P1={p1}  P2={p2}  P3={p3}')

if p1 < 200 or p2 < 200 or p3 < 200:

print('*** ALARMA: PRESION BAJA! ***')

time.sleep(2)

✅ Resultado: Monitorea presiones cada 2 seg y alerta si alguna baja de 200.

# Ejercicio 3: Enviar email de prueba (⭐⭐⭐)

# ejercicio3_email.py

import smtplib

from email.message import EmailMessage

msg = EmailMessage()

msg['Subject'] = 'Prueba desde PLC VALBOL'

msg['From']    = 'tucuenta@gmail.com'       # CAMBIAR

msg['To']      = 'destino@gmail.com'         # CAMBIAR

msg.set_content('Email de prueba enviado desde Python.')

with smtplib.SMTP_SSL('smtp.gmail.com', 465) as smtp:

smtp.login('tucuenta@gmail.com', 'abcd efgh ijkl mnop')  # APP PASSWORD

smtp.send_message(msg)

print('Email enviado!')

⚠ Reemplazar 'abcd efgh ijkl mnop' por tu App Password real de Gmail.

✅ Resultado: Revisá tu casilla – debería haber llegado el email.

# Ejercicio 4: Alarma Line Break completa (⭐⭐⭐⭐)

Este script combina todo: lee presiones del PLC y envía email si detecta alarma.

# ejercicio4_alarma_email.py

from pymodbus.client import ModbusTcpClient

import smtplib, time

from email.message import EmailMessage

plc = ModbusTcpClient('192.168.0.82', port=502)

plc.connect()

alarma_enviada = False

def enviar_alarma(p1, p2, p3):

msg = EmailMessage()

msg['Subject'] = f'ALARMA Line Break - Presion baja'

msg['From'] = 'tucuenta@gmail.com'

msg['To'] = 'destino@gmail.com'

msg.set_content(f'Presiones: P1={p1} P2={p2} P3={p3}')

with smtplib.SMTP_SSL('smtp.gmail.com', 465) as s:

s.login('tucuenta@gmail.com', 'abcd efgh ijkl mnop')

s.send_message(msg)

print('ALARMA ENVIADA POR EMAIL!')

while True:

reg = plc.read_holding_registers(0, 3, slave=1)

p1, p2, p3 = reg.registers

print(f'P1={p1} P2={p2} P3={p3}')

if (p1<200 or p2<200 or p3<200) and not alarma_enviada:

enviar_alarma(p1, p2, p3)

alarma_enviada = True

if p1>=200 and p2>=200 and p3>=200:

alarma_enviada = False  # Reset para futura alarma

time.sleep(5)

⚠ El flag alarma_enviada evita enviar cientos de emails. Solo envía 1 por evento.

✅ Resultado: Sistema de alarma por email funcionando.