GUÍA PRÁCTICA – MÓDULO 4

Webserver Embebido – PLC Delta DVP12SE11R

3 prácticas paso a paso – solo necesitás un navegador web

# Antes de empezar

Para usar el webserver solo necesitás:

☐ Estar conectado a la misma red que el PLC (WiFi o cable Ethernet)

☐ Un navegador web (Chrome, Firefox, Safari, Edge – incluso del celular)

☐ Las credenciales de acceso: Admin / vMiRtu800

⚠ NO necesitás ISPSoft, COMMGR, ni ningún software especial. Solo un navegador.

## Datos de acceso

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Red WiFi | ValBol_4709_5G (clave: Valbol2024) |
| URL del webserver | https://192.168.0.82 |
| Usuario | Admin |
| Contraseña | vMiRtu800 |

# Práctica 1: Acceder al webserver desde la PC (⭐)

Objetivo: Entrar al webserver y recorrer las secciones. Duración: 10 min

## Paso a paso

- Conectarse a la red WiFi ValBol_4709_5G (clave: Valbol2024)

- Si usás cable: conectar el cable Ethernet al mismo switch que el PLC

- Abrir el navegador Chrome (o el que prefieras)

- En la barra de dirección escribir: https://192.168.0.82

- Si aparece un aviso de seguridad ("La conexión no es privada"), click en "Avanzado" → "Continuar al sitio"

- Login: Usuario = Admin, Contraseña = vMiRtu800

- Ya estás adentro del webserver del PLC

⚠ El aviso de seguridad es normal: el PLC usa un certificado autogenerado (no verificado por una entidad). No es peligroso.

## Qué explorar

| Sección | Qué muestra | Buscar |
| --- | --- | --- |
| I/O Status | Estado de entradas X y salidas Y en tiempo real | X0, Y0 |
| Register | Registros D, M, T, C con valores actuales | D0-D10 |
| Configuration | IP, máscara, gateway, firmware del PLC | IP actual |
| System | Estado RUN/STOP, errores, info del sistema | RUN |

✅ Resultado: Ves los datos del PLC en el navegador de tu PC sin necesitar ISPSoft.

# Práctica 2: Acceder desde el celular (⭐⭐)

Objetivo: Demostrar que funciona desde cualquier dispositivo con navegador. Duración: 5 min

- En tu celular: ir a Configuración WiFi → conectar a ValBol_4709_5G

- Abrir Chrome o Safari del celular

- Escribir https://192.168.0.82 en la barra de dirección

- Aceptar el aviso de seguridad (igual que en la PC)

- Login: Admin / vMiRtu800

- Navegar las mismas secciones que en la PC

✅ Resultado: El webserver se ve desde el celular. En campo, podés verificar el PLC sin notebook.

⚠ Impacto práctico: un técnico en el gasoducto puede verificar el estado del tablero Line Break con solo un celular y la WiFi del gabinete.

# Práctica 3: Comparar webserver vs ISPSoft (⭐⭐)

Objetivo: Ver los mismos datos en ambas herramientas simultáneamente. Duración: 10 min

- Abrir ISPSoft → conectar al PLC → Monitor Mode (F8)

- Navegar a los registros D0-D10 en ISPSoft

- En otra ventana (o en el celular): abrir el webserver → ir a Register → buscar D0-D10

- Activar una entrada física del PLC (ej: puentear X0 con cable)

- Observar el cambio en AMBAS pantallas simultáneamente

- En ISPSoft: modificar un registro D (ej: escribir 999 en D5)

- En el webserver: verificar que D5 muestra 999

✅ Resultado: Los mismos datos aparecen en las dos herramientas. Ambas leen el PLC en tiempo real.

## Preguntas para discutir en grupo

¿Cuál actualiza más rápido? (ISPSoft, porque tiene conexión directa por COMMGR)

¿Cuál es más cómodo para campo? (Webserver, porque solo necesita un celular)

¿Cuál permite modificar el programa? (Solo ISPSoft)

¿Pueden estar los dos conectados al mismo tiempo? (Sí, el PLC soporta múltiples conexiones)

# Resumen: Webserver vs ISPSoft

|  | Webserver | ISPSoft Monitor |
| --- | --- | --- |
| Necesita software? | NO – solo navegador | Sí – ISPSoft + COMMGR |
| Desde celular? | ✅ Sí | ❌ No |
| Modificar programa? | ❌ No | ✅ Sí |
| Forzar salidas? | ❌ No | ✅ Sí |
| Ideal para | Verificación rápida en campo | Desarrollo y debugging |
| Usuarios simultáneos | Varios navegadores | 1 (por COMMGR) |

VALBOL – Válvulas Worcester de Argentina S.A.

Guía Práctica Módulo 4 – Webserver Embebido